PowerControl v.2

Входы:

| Имя | Описание |
| --- | --- |
| «ACC» | Питание контроллера; управление вкл/выкл системы; контроль уровня напряжения питания системы (+12в) |
| «TERM1» | Контроль температуры перед запуском системы (DS1621) |
| «TERM2» | Контроль температуры на произвольно расположенных датчиках (DS1621) |
| «TERM3» |  |
| «ATX» | Питание контроллера; контроль вкл/выкл Блока питания (далее БП); управление силовым питанием системы (+12в) |
| «IGNITION» | Контроль двигателя (+12в) |
| «DOOR» | Контроль двери водителя (GND) |

Выходы:

| Имя | Описание |
| --- | --- |
| «HEATER» | Питание нагревательного элемента (+12в) |
| «POWER» | Силовое питание системы (БП и периферийных устройств) (+12в) |
| «ACC» | Управление вкл/выкл БП (+12в) |
| «AMP» | Управление вкл/выкл усилителя (+12в) |

Индикация:

| Имя | Описание |
| --- | --- |
| «LOW» | Напряжение питания не норма (светодиод) |
| «TERM» | Температура на датчике TERM1 ниже T1 (светодиод) |
| «Звуковой сигнал» | Длинный – напряжение питания не норма Короткий – температура (на любом датчике) не норма Три коротких – компьютер не включился или не выключился; открыта дверь водителя при включенном компьютере и заглушенном двигателе |

Программируемые параметры:

| Имя | Описание |
| --- | --- |
| U1 | Минимально допустимое напряжение запуска / работы системы 10 … 12в с шагом 0.1в (11.5в) |
| U2 | Максимально допустимое напряжение запуска / работы системы 15 … 25в с шагом 1в (18в) |
| T1 | Минимально допустимая температура запуска системы (на датчике TERM1) 0 … 20 ºС с шагом 1 ºС (0 ºС) |
| T2 | Температура на датчике, при превышении которой прозвучит звуковой сигнал 10 … 100 ºС с шагом 5 ºС (50 ºС) |
| T3 |  |
| N1 | Время ожидания появления сигнала ATX с БП (не менее времени запуска БП) 5 … 180с с шагом 5с (15с) |
| N2 | Время включения усилителя (время загрузки ОС) 5 … 180с с шагом 5с (40с) |
| N3 | Время работы системы при напряжении питания ниже U1 5 … 180с с шагом 5с (5с) |
| N4 | Время ожидания пропадания сигнала ATX с БП (не менее времени выключения БП + время завершения работы ОС) 5 … 180с с шагом 5с (25с) |
| N5 | Время работы системы при кратковременных выключениях ACC (не более времени выключения БП) 1 … 180с с шагом 1с (5с) |

Включение:

Подаем напряжение на вход «АСС»

1. 		Проверяем напряжение на входе «АСС»:

1.1. 			Если напряжение <U1 или >U2:

1.1.1. 				Включаем индикацию (если выключена) «LOW»

1.1.2.				Длинный звуковой сигнал

1.1.3. 				Переход к пункту 1 [*1]

1.2. 			Если напряжение >U1 и <U2:

1.2.1. 				Выключаем (если включена) индикацию «LOW»

1.2.2. 				Переход к пункту 2

2. 		Проверяем температуру на датчике «TERM1»:

2.1. 			Если температура <T1:

2.1.1. 				Включаем индикацию (если выключена) «TERM»

2.1.2.				Короткий звуковой сигнал

2.1.3. 				Включаем (если выключен) выход «HEATER»

2.1.4. 				Переход к пункту 2 [*2]

2.2. 			Если температура >T1:

2.2.1. 				Выключаем (если включена) индикацию «TERM»

2.2.2. 				Выключаем (если включен) выход «HEATER»

2.2.3. 				Переход к пункту 3

3. 		Запуск системы:

3.1. 			Включаем выход «POWER»

3.2. 			Включаем выход «ACC»

4.		Через время, определяемое конфигурацией БП, на его выходе и, соответственно, на входе «ATX» контроллера должно появиться напряжение +12в.

Ждем этого события N1 секунд:

4.1.	Если напряжение не появилось по истечении N1 секунд (БП не запустился):

4.1.1.				Три коротких звуковых сигнала

4.1.2.		Выключаем выход «ACC»

4.1.3.		Выключаем выход «POWER»

4.2.	Если напряжение появилось по истечении N1 секунд или ранее (БП запустился):

4.2.1.		Ждем N2 секунд (или команду из программы)

4.2.2.		Включаем выход «AMP»

[*1]	Согласно данному описанию, звуковой сигнал будет звучать непрерывно, пока напряжение питания не станет больше U1 (цикл 1 > 1.1.3.) Как бы сделать так, чтобы Длинный звуковой сигнал прозвучал только один раз.

[*2]	Согласно данному описанию, звуковой сигнал будет звучать непрерывно, пока температура TERM1 не станет больше T1 (цикл 2 > 2.1.4.) Как бы сделать так, чтобы Короткий звуковой сигнал прозвучал только один раз.

В процессе:

1. 		Проверяем напряжение на входе «АСС»:

1.1.			Если напряжение >U2:

1.1.1. 				Включаем индикацию «LOW»

1.1.2.				Длинный звуковой сигнал

1.1.3.				Выключаем выход «AMP»

1.1.4.				Выключаем выход «ACC»

1.1.5.				Выключаем выход «POWER»

1.2. 			Если напряжение <U1:

1.2.1. 				Включаем (если выключена) индикацию «LOW»

1.2.2.				Длинный звуковой сигнал

1.2.3. 				Ждем N3 секунд: [*3]

1.2.2.1. 				Если напряжение >U1:

1.2.2.1.1. 		Выключаем (если включена) индикацию «LOW»

1.2.2.1.2. 					Переход к пункту 1

1.2.2.2. 				Если напряжение <U1:

1.2.2.2.1. 					Выключаем выход «AMP»

1.2.2.2.2. 		Выключаем выход «ACC»

2.		Через время, определяемое конфигурацией БП + время завершения работы ОС, на его выходе и, соответственно, на входе «ATX» контроллера должно пропасть напряжение +12в.

Ждем этого события N4 секунд:

2.1.	Если напряжение пропало по истечении N4 секунд или ранее (компьютер завершил работу):

2.1.1.		Выключаем выход «POWER»

2.2.	Если напряжение не пропало по истечении N4 секунд (компьютер завис):

2.2.1.				Три коротких звуковых сигнала

2.2.2.		Выключаем выход «POWER»

3.		Проверяем состояние входа «DOOR»:

3.1.			Не замкнут на «землю»:

3.1.2.				Переход к пункту 3

3.2.			Замкнут на «землю»:

3.2.1.				Проверяем состояние входа «IGNITION»:

3.2.1.1.				Есть +12в:

3.2.1.1.1.					Переход к пункту 3

3.2.1.2.				Нет +12в:

3.2.1.2.1.					Три коротких звуковых сигнала

3.2.1.2.2.					Переход к пункту 3 [*4]

4.		Проверяем температуру на датчике «TERM2»:

4.1.			Температура <T2:

4.1.1.				Переход к пункту 4

4.2.			Температура >T2:

4.2.1.				Короткий звуковой сигнал

4.2.2.				Переход к пункту 4 [*5]

5.		Проверяем температуру на датчике «TERM3»:

5.1.			Температура <T3:

5.1.1.				Переход к пункту 5

5.2.			Температура >T3:

5.2.1.				Короткий звуковой сигнал

5.2.2.				Переход к пункту 5 [*6]

[*3]	Согласно данному описанию, звуковой сигнал будет звучать непрерывно, в течении N3 секунд или пока напряжение питания не станет больше U1 (цикл 1 > 1.2.3.) Как бы сделать так, чтобы Длинный звуковой сигнал прозвучал только один раз.

[*4]	Согласно данному описанию, звуковой сигнал (по три коротких) будет звучать непрерывно, пока открыта дверь водителя при выключенном двигателе (цикл 3 > 3.2.1.2.2.) В данном случае так и надо.

[*5]	Согласно данному описанию, звуковой сигнал будет звучать непрерывно, пока температура TERM2 не станет меньше T2 (цикл 4 > 4.2.2.) Как бы сделать так, чтобы Короткий звуковой сигнал прозвучал только один раз.

[*6]	Согласно данному описанию, звуковой сигнал будет звучать непрерывно, пока температура TERM3 не станет меньше T3 (цикл 5 > 5.2.2.) Как бы сделать так, чтобы Короткий звуковой сигнал прозвучал только один раз.

Выключение:

Снимаем напряжение с входа «АСС»

1. 		Включаем индикацию «LOW»

2.		Длинный звуковой сигнал

3.		Выключаем выход «ACC»

4. 		Ждем N5 секунд: [*7]

4.1.			Если появилось напряжение на входе «ACC»:

4.1.1.				Выключаем индикацию «LOW»

4.1.2.				Включаем выход «ACC»

4.2.			Если не появилось напряжение на входе «ACC»:

4.2.1.				Выключаем выход «AMP»

5.		Через время, определяемое конфигурацией БП + время завершения работы ОС, на его выходе и, соответственно, на входе «ATX» контроллера должно пропасть напряжение +12в.

Ждем этого события N4 секунд:

5.1.	Если напряжение пропало по истечении N4 секунд или ранее (компьютер завершил работу):

5.1.1.		Выключаем выход «POWER»

5.2.	Если напряжение не пропало по истечении N4 секунд (компьютер завис):

5.2.1.				Три коротких звуковых сигнала

5.2.2.				Выключаем выход «POWER»

[*7]	Согласно данному описанию, звуковой сигнал будет звучать непрерывно, в течении N5 секунд или  пока не появится напряжение на входе «ACC» (цикл 1 > 4.2.1.) Как бы сделать так, чтобы Длинный звуковой сигнал прозвучал только один раз.