Power Control v.2.0								www.carcomputer.land.ru

Параметры:

| Имя | Описание | Диапазон | Типовое |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | Минимально возможное напряжение запуска/работы системы | 10 … 15в | 11.5в |
| T1 | Минимально возможная температура запуска системы | -20 … 20 ºС | 0 ºС |
| N1 | Время ожидания запуска БП (появления напряжения на входе «ATX IN» - не менее времени запуска БП) | 0 … 180 с | 30 с |
| N2 | Время включения усилителя (после появления напряжения на входе «ATX IN») |  | 40 с |
| N3 | Время до начала выключения системы при понижении напряжения на входе «ACC IN» ниже значения U1 (просадка напряжения в бортовой сети) |  | 60 с |
| N4 | Время ожидания выключения БП (пропадания напряжения на входе «ATX IN» - не менее времени выключения БП + время завершения работы ОС) |  | 20 с |
| N5 | Время до начала выключения системы при пропадании напряжения на входе «ACC IN» |  | 5 с |
| N6 | Задержка включения камеры заднего вида | 0 … 5000 мс | 1 с |
| MB SW P | Пауза перед «нажатием кнопки» включения/выключения материнской платы |  | 1000 |
| MB SW D | Длительность «нажатия кнопки» включения/выключения материнской платы |  | 500 |
| MNT SW P | Пауза перед «нажатием кнопки» включения/выключения монитора |  | 1000 |
| MNT SW D | Длительность «нажатия кнопки» включения/выключения монитора |  | 500 |
| MNT SRS P1 | Пауза перед «нажатием кнопки» выбора входов монитора |  | 1000 |
| MNT SRS P2 | Пауза между «нажатиями кнопки» выбора входов монитора |  | 500 |
| MNT SRS D | Длительность «нажатия кнопки» выбора входов монитора |  | 500 |
| MNT SRS X | Количество нажатий для выбора входа AV (камеры) | 1 … 10 | 2 |
| MNT SRS Y | Количество нажатий для выбора входа VGA |  | 1 |

Камера заднего вида

Управление камерой осуществляется в Рабочем, Остановленном и Выключенном состоянии, а так же в процессе предпускового подогрева. В процессе Включения и процессе Выключения камера не обслуживается.

Включение камеры

Подается напряжения на вход «REV IN»

1. Включаем выход «CAM»

2. Ожидаем «N6» секунд

3. Управление монитором:

3.1. Если присутствует напряжение на входе «ACC IN»:

3.1.1. «Нажимаем кнопку» «MNT SRS» X количество раз, на «MNT SRS D» миллисекунд, с паузой между нажатиями «MNT SRS P2» миллисекунд (для переключения монитора на вход камеры)

3.2. Если отсутствует напряжение на входе «ACC IN»:

3.2.1. Включаем выход «MNT»

3.2.2. Ожидаем «MNT SW P» миллисекунд

3.2.3. «Нажимаем кнопку» «MNT SW» на «MNT SW D» миллисекунд (для включения монитора)

3.2.4. Ожидаем «MNT SRS P1» миллисекунд

3.2.5. «Нажимаем кнопку» «MNT SRS» X количество раз, на «MNT SRS D» миллисекунд, с паузой между нажатиями «MNT SRS P2» миллисекунд (для переключения монитора на вход камеры)

Выключение камеры

Снимается напряжения с входа «REV IN»

1. Выключаем выход «CAM»

2. Управление монитором:

2.1. «Нажимаем кнопку» «MNT SRS» Y количество раз, на «MNT SRS D» миллисекунд, с паузой между нажатиями «MNT SRS P2» миллисекунд (для переключения монитора на вход VGA)

2.2. Если присутствует напряжение на входе «ACC IN»:

2.2.1. Ничего не делаем

2.3. Если отсутствует напряжение на входе «ACC IN»:

2.3.1. Выключаем выход «MNT»