Входы:

- АСС (+12в) Управление и контроль напряжения бортсети.

- Термодатчик. Контроль температуры

Выходы:

- Печка. Напряжение (+12в) присутствует – печка включена; напряжение отсутствует – выключена.

- Блок питания (БП) типа M2-ITX. Напряжение (+12в) присутствует (на вход АСС БП) – блок включен; напряжение отсутствует – выключен.

- Усилитель. Напряжение (+12в) присутствует – усилитель включен; напряжение отсутствует – выключен.

- Тревога по напряжению. Напряжение (+5В) на светодиод.

- Тревога по температуре. Напряжение (+5В) на светодиод.

Включение:

1. Подали АСС

2. Проверяем напряжение:

2.1. Если напряжение <11в – тревога по напряжению, возврат к пункту 2.

2.2. Если напряжение >11в – переход к пункту 3.

3. Проверяем температуру на термодатчике:

3.1. Если температура <0с – тревога по температуре, включаем печку.

3.2. Если температура >0с – выключаем печку, включаем БП, ждем 40 секунд – включаем усилитель.

- В процессе контролируем температуру. Если <0с – тревога по температуре, включаем печку; >0с – выключаем печку.

- В процессе контролируем напряжение. Если <11в – тревога по напряжению, ждем 10 секунд…

- через 10 секунд восстановилось >11в – продолжаем контролировать.

- через 10 секунд осталось <11в – выключаем БП, выключаем усилитель.

Выключение:

- Сняли АСС.

- Выключаем БП, выключаем усилитель.